Název stavby:	H – blok, výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu Hanušovice

Investor:	Město Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKT PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Pro stavební objekty : SO 01, SO 02(A,B), SO 03(A,B) A SO 04 (A,B)

Zpracovatel : 	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12, 787 01 Šumperk

583 215 988, frys@frys.cz

Číslo zakázky : 	21/40

V Šumperku : 	10/2021

Obsah :

Architektonické , urbanistické a stavební řešení	3

Architektonicko urbanistické řešení :	3

Kapacity území.	4

Koncepce inženýrských sítí, koncepce zeleně a návrh vybavení veřejných prostranství	5

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST	5

Výkopy	5

Základové konstrukce	5

Svislé konstrukce	5

Vodorovné nosné konstrukce	6

Nadpraží otvorů, průvlaky	6

Konstrukce krovu a střechy	6

Podhledy	7

Schodiště	7

Izolace proti vlhkosti	7

Izolace tepelné a zvukové	7

Konstrukce truhlářské	8

Konstrukce zámečnické	8

Podlahy	8

Obklady a dlažby	8

Venkovní výplně otvorů	9

Úpravy povrchů	9

Konstrukce klempířské	10

Nátěry	10

Opěrná stěna	10

Zpevněné plochy	10

Závěrečná ustanovení	10

# Architektonické , urbanistické a stavební řešení

Architektonické, urbanistické a stavební řešení objektu bylo navrženo architektem Janem a Ivem Skomalem – studie datovaná k 4/2021.

## Architektonicko urbanistické řešení :

Celkové pojetí nové obytné zóny v lokalitě bývalého Moravolenu vychází ze snahy o vytvoření atraktivního a zároveň cenově dostupného městského bydlení, architektonicky respektujícího podhorský charakter města Hanušovice. Zvolený princip hnízdové zástavby bytovými dvojdomy umožňuje postupnou realizaci zástavby dle konkrétního zájmu budoucích obyvatel nové čtvrti při zachování kvality bydlení.

Architektura bytových dvojdomů (stavební objekty SO 01-SO 04) je navržena jako sestava jednoduchých hmot se sedlovými střechami, spojených modulem venkovního schodiště. Větší hmota je pojednána v hladké fasádě barvy lomené bílé, prolomené okny, balkónovými dveřmi a oživená balkóny. Menší hmota je odlišena obkladem fasád, případně odlišným barevným pojetím omítek. Jednotlivé sestavy jsou doplněny přízemním hospodářským objektem s plochou střechou, umožňujícím umístění kontejnerů na komunální separovaný odpad a vytvoření skladovacího prostoru pro údržbu, odkládání jízdních kol, koloběžek a sportovního vybavení obyvatel komunity obytného hnízda.

Vnitřní polosoukromý dvůr nabízí prostor pro relaxaci, setkávání a různé sociální a společenské aktivity. Jednotlivé sestavy domů jsou propojeny sítí chodníků, stezek a průchodů, umožňující vzájemné potkávání obyvatel. Umožněn je příjezd obslužných vozidel do areálu sousední malé vodní elektrárny v majetku firmy SLEZANU HOLDING a.s. a požárních vozidel pro zásah v případě požáru.

Efektivnost investice do přestavby areálu bývalého Moravolenu je dána především koncepčním záměrem na vybudování nové obytné čtvrti se širokou nabídkou bytů různé velikosti a možností výstavbu bytů pro seniorské bydlení. Poptávku po nových bytech není město schopné v současné době uspokojit a nová družstevní bytová výstavba v této části města v dobré docházkové vzdálenosti do centra je vhodnou alternativou. Zároveň by taková investice udržela mladé lidi ve městě a zároveň přilákala nové obyvatele na zajímavé bydlení v lukrativní lokalitě naproti zrekonstruovanému H – parku.

V rámci rozhodování o nejvhodnější urbanistické struktuře byla posuzována varianta klasické řadové uliční zástavby a varianta hnízdové zástavby bytovými dvojdomy. Při projednání v pracovní skupině byl upřednostněn návrh hnízdové zástavby, který se dá realizovat po částech a zároveň nabízí obyvatelům výhody polosoukromého prostoru uvnitř jednotlivého hnízda.

## Kapacity území.

Skladby bytů v bytových domech SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04:

Objekt SO 01 :

1+kk	3 b.j.

2+kk	6 b.j.

3+kk	6 b.j.

4+kk	2 b.j.

Celkový počet bytů	17 b.j. cca

Objekt SO 02 :

1+kk	3 b.j.

2+kk	6 b.j.

3+kk	6 b.j.

4+kk	2 b.j.

Celkový počet bytů	17 b.j.

Objekt SO 03 :

1+kk	8 b.j.

2+kk	10 b.j.

3+kk	12 b.j.

4+kk	4 b.j.

Celkový počet bytů	34 b.j.

Objekt SO 04 :

1+kk	8 b.j.

2+kk	10 b.j.

3+kk	12 b.j.

4+kk	4 b.j.

Celkový počet bytů	34 b.j.

Celkový počet bytů v bytovém komplexu : 119 b.j.

Parkovací stání……………122+11 míst

- Bytové domy určené pro stabilizaci stávajících i budoucích občanů města jako nového potenciálu pro jeho rozvoj.

- Blízkost parku jako rekreačního zázemí.

- Napojení na cyklostezku, prodloužení chodníku směrem do blízkého centra města

# TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

## Výkopy

Zemní práce se vztahují na hlavní výkopovou figuru potřebnou pro hloubení hlubinných pilot a betonových monolitických základových prahů. Vytěžená zemina bude skladována v prostoru staveniště na mezideponiích a bude požita na terénní úpravy po dokončení stavby. Skrývka ornice se vzhledem k charakteru podloží – staré bourané konstrukce budov, uvažuje jen v mocnosti cca 150mm.

## Základové konstrukce

Základové konstrukce jsou navrženy vzhledem ke komplikovaným základovým podmínkám jako hlubinné železobetonové piloty průměru 600 mm. Je zde uvažováno s monolitickým transportbetonem C25/30 XC2-Cl 0,2 Dmax 22 – S3. Návrh betonové směsi odvisí od geologického průzkumu, agresivní voda v podloží nebyla identifikována.

## Svislé konstrukce

Svislé obvodové nosné konstrukce jsou navrženy z cihelného systému THERM v tl.440mm – cihly jsou uvažovány broušené vyplněné kamennou vatou.

Dělící konstrukce uvnitř objekt jsou navrženy v provedení – příčky tl.100 a 150 mm v provedení z pórobetonových přesných tvárnic – omítka včetně výztužné skleněné síťoviny a ze zvukově izolačních cihel s požadovanou zvukovou neprůzvučností v provedení těžkých cihel THERM v tl. 190 a 300 mm.

Zdivo je vyzděno na maltu pevnosti M5. Je třeba dodržovat veškeré zásady zdění jak výplňového obvodového zdiva a jeho kotvení do ŽB skeletu tak napojování příček na tyto stěny apod. Je nutno dodržovat veškeré zásady dané dodavatelem zdícím materiálů, provázání zdiva, jeho kotvení do skeletu pomocí páskových kotev, kotvení u průvlaků apod. Spoje různých materiálů budou bandážovány výztužnou síťovinou a vkládány do jádrové omítky v dostatečných přesazích, aby se zabránilo praskaní spojů apod. Zakládání stěn na těžký asfaltový pás v tl. min. 4 mm.

## Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné stropní konstrukce jsou navrženy jako montované v provedení předpjatých stropních panelů v tl.250mm a filigránových zmonolitněných panelů – včetně konzolovitých balkónových konstrukcí. Přesný návrh řešení kladečských plánů bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace.

## Nadpraží otvorů, průvlaky

Nadpraží otvorů je navrženo z ocelových nosičů nebo jako typové překlady dodavatele cihelného systému nebo u příček z porobetonu typové překlady tohoto systému. V případě ocelových překladů budou tyto bandážovány a zaomítány.

## Konstrukce krovu a střechy

Konstrukce střechy jsou navrženy ze sbíjených vazníků gang-nail na rozpětí podpor 12m respektive 9m. Konstrukční systém objektu – příčný nosný systém, neumožňuje podporu uvnitř dispozice pro konstrukci sbíjených vazníků – ty tudíž budou ukládány na ŽB věnce na obvodovém zdivu objektu. Konstrukce budou impregnovány napouštěcím nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě. Vazníky budou kotveny do ŽB věnců po obvodu objektu typovým způsobem – přes prolisované plechy nebo úhelníky.

Střešní plášť je navržen v této skladbě:

- STROJNĚ FALCOVANÝ LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH LEGOVANÝ (FALC PO 500MM), POVRCH EMBOSOVANÝ, BARVA ANTRACIT - POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z LÍCOVÉ STRANY : DVOJITÝ VYPALOVANÝ LAK NA BÁZI POLYAMID-POLYURETANU MATNÝ, ZPŮSOB METODY LAKOVÁNÍ COIL-COATING, UV ODOLNÝ, BAREVNĚ STÁLÝ ZÁRUKA NA BARVU 40 LET, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z RUBOVÉ STRANY : OCHRANNÝ LAK

- PODKLADNÍ ASF. PÁS DLE DOPORUČENÍ DODAVATELE VÝROBCE KRYTINY - ASF. PÁS TL.3MM

- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ NA SRAZ TL.30MM - IMPREGNOVÁNO

- KONTRALATĚ 40/60 - IMPREGNOVÁNO - VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA

- POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE - DIFUZNĚ OTEVŘENÁ - SD=0,02M

- KROV - SBÍJENÉ VAZNÍKY - GANG NAIL - IMPREFGNOVÁNO - VĚTRANÝ PROSTOR STŘECHY

- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE - SD=0,02M, SLEPOVANÁ

- TEP. IZOLACE MINERÁLNÍ VATA - DVĚ VRSTVY/PŘELOŽENO : TL.140+160MM = 300MM ˙=0,036W/MK

- PŘEDPJATÝ DUTINOVÝ STROPNÍ PANEL TL.250MM - ZALITÉ SPÁRY S VÝZTUŽÍ

## Podhledy

V objektu jsou navrženy podhledy pro snadné vedení jednotlivých médií - VZT, ÚT, elektro, slaboproud apod.

Podhledy jsou v objektu navrženy ve dvou provedeních – jako klasická SDK deska na dvojitém ocelovém roštu – desky nejsou navrženy bez i s požární odolností.

## Schodiště

V prostoru objektu se nachází vnitřní a venkovní schodiště – tyto na jsou navrženy v pohledovém betonu. Vnitřní schodiště je navrženo bez zrcadla. Šířka ramene je 1250mm

Obě schodiště jsou přímé dvouramenné s mezipodestou.

## Izolace proti vlhkosti

Izolace proti vlhkosti jsou navrženy ve skladbě podlah nad 1.NP. Hydroizolační vrstvy jsou navrženy v technologii SBS asfaltových pásu natavovaných celoplošně na pevný poklad, jsou zde navrženy dvě vrstvy SBS pásu – v protiradovém provedení. Je možno kombinovat jeden pás s AL vložkou a druhý se skleněnou mřížovinou nebo oba pásy provést z SBS asfaltového pásu se skleněnou síťovinou s atestem proti radonu. Dle měření radonu (střední radonový index) v dané oblasti je nutno provádět protiradonová opatření! Podloží všech obytných objektů bude odvětráváno nad střechu. Větrání bude rozdílem výšek – na výdechu bude potrubí osazenou samočinnou větrací hlavicí. V případě nedostatečného odvětrání bude v půdě osazen na větrací potrubí potrubní ventilátor.

## Izolace tepelné a zvukové

Izolace tepelné jsou na objektu řešeny převážně deskami z expandovaného polystyrénu EPS 70F (lambda = 0,039 W/mK) v různých tloušťkách. Soklová část objektu je ošetřena tepelným izolantem z extrudovaného polystyrénu XPS ((lambda = 0,033 W/mK) a mozaikové omítky nebo stěrky v imitaci pohledového betonu.

## Konstrukce truhlářské

Truhlářskými výrobky jsou především míněny vnitřní dveře. Tyto jsou navrženy jako dřevěné polodrážkové v CPL laminátu.

Některé dveře jsou navrženy s protipožární odolností dle PBŘ. Některé dveře jsou uvažovány s mechanickým prahem, s dveřní AL mřížkou pro přívod vzduchu apod.  Přesné specifikace budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.

## Konstrukce zámečnické

Je uvažováno s zámečnickými výrobky, jako zábradlí schodiště.

Ostatní zámečnické práce se týkají vesměs ocelových profilů – překlady a ocelové nosné konstrukce venkovního schodiště apod. Všechny viditelné ocelové konstrukce budou opatřeny základním a dvěma vrchními syntetickými nátěry.  Barevné řešení nátěrů bude konzultováno s architektem a bude zapracováno do projektu pro provádění stavby.

## Podlahy

Podlahy jsou navrženy v závislosti na funkčnosti objektu s nášlapnými vrstvami z keramické dlažby, laminátových lamel, ve sklepech betonová mazanina + nátěr proti sprašování - jednotlivé nášlapné vrstvy pro každou místnost jsou vedeny v legendách místností v půdorysech ve výkresové části PD. Podlahy budou realizovány v rovinatosti dle příslušných norem pro dané konstrukce. Rovněž pokládka podlah – respektive nášlapných vrstev bude provedena v souladu s doporučením výrobců na zbytkovou vlhkost podkladních vrstev podlah.

## Obklady a dlažby

Obklady a dlažby budou provedeny v rozsahu dle výkresové dokumentace. Veškeré přechody mezi jednotlivými druhy krytin budou řešeny nerezovými lištami, dilatační spáry v podlahových konstrukcích budou osazeny dilatačními profily, spáry budou mimo jiné také provedeny ve dveřních otvorech. U keramických podlah by neměly přesahovat rozměry dilatačních celků 6 m. Dilatace obkladů bude provedena minimálně v každém rohu nebo koutu stěn a bude vyplněna trvale pružným silikonovým tmelem. Obklady budou ukončeny nerezovými ukončovacími lištami, ve vnějších rozích budou použity nerezové rohové profily. U nášlapných vrstev z dlažeb bude spára mezi dlažbou a soklem vyplněna trvale pružným tmelem.

Dlažba i obklady jsou uvažovány velkoformátové např. 30x60cm.

## Venkovní výplně otvorů

V objektu jsou navrženy plastové okenní výplně s tepelně izolačním trosklem s vnitřními plastovými parapety. Okna budou v provedení, otvíravá, otvíravá a sklápěcí a fixní – přesná specifikace bude provedena v dalším stupni projektové dokumentace. Panem Tomášem Bartekem byla zpracována hluková studie s ohledem na hlukovou zátěž z přilehlé komunikace ul. Pražská v Hanušovicích. Výsledky této studie budou zapracovány do projektové dokumentace v dalším stupni a to takto : je uvažováno se vzduchovou neprůzvučností všech oken na objektech SO 01-SO 04 Rw min. 34dB, navíc některé výplně otvorů budou navrženy s větracími akustickými štěrbinami v rámech, pro umožnění větrání i při zavřených oknech. Akustické parametry štěrbin jsou uvažovány dle výrobce v hladině akustické neprůzvučnosti 37 dB. Tyto výplně otvorů budou použity v místech, kde je větší exponovanost hlukové zátěži – u hlavní komunikace (ul. Pražská) – konkrétně se týká stavebních objektů SO 03A a SO 04A dle již výše zmíněné studie.

Francouzské okna budou osazeny bezpečnostním zasklením z vrstveného skla s PVB fólií.

Kotvení těchto výplní bude navrženo s ohledem na funkci této výplně jako zábradlí – větší počet kotev – případně zesílení výztuhy rámu oken apod. Všechny okna budou řádně ukotveny dle požadavků norem a výrobce.

Všechny okna budou mít napojovací spáry ošetřeny speciálními. páskami např. „twinaktive“ s funkcí parozábrany či difuzně otevřené konstrukce.

Oplechování vnějších parapetů je řešeno poplastovanými plechy tl.0,6mm – barevné řešení antracit. Venkovní dveře jsou všechny shodně navrženy v plastovém provedení. Některé dveře budou opatřeny panikovou klikou dle požadavků „PBŘ“.

## Úpravy povrchů

Vnitřní povrchy

Omítky zděných stěn jsou navrhovány jako dvouvrstvé jádrová vápenocementová + jemná finální vápenná omítka v min. tl.15mm.

Sádrokartonový povrch konstrukcí podhledů a předstěn apod. bude po přetmelení a přebroušení opatřen bílým nátěrem. Jádrová omítka rovněž použita jako vyrovnání podkladu pro ker. obklady. Systém omítek je možno zaměnit za sádrový systém v jednovrstvém provedení. V hygienických zařízeních je navrhován keramický obklad do výšky uvedené v legendách místností-v těchto místnostech bude použit dvouvrstvý vápenocementový systém omítek.

Veškeré přechody různých stavebních materiálů nutno vyztužit skleněnou výztužnou mřížkou vkládanou do 2/3 celkové tl. omítky. Pro zpevnění rohů nutno používat profily z pozinkovaného plechu. Omítky na pórobetonových stěnách jsou uvažovány s výztužnou skleněnou síťovinou- perlinkou. Stěny z pórobetonu budou v jádrové omítce vyztuženy skleněnou síťovinou, dle doporučení výrobce.

Vnější povrchy

Fasáda je navržena z jádrové tepelněizolační omítky a tenkovrstvé omítky pastovité celoplošně probarvené točené (zatírané) na silikonové bázi.

## Konstrukce klempířské

Klempířské výrobky - venkovní parapety u oken budou provedeny z poplastovaných plechů tl.0,6mm. Klempířské prvky na plochých střechách budou rovněž ze speciálních poplastovaných plechů, na které budou navařena hydroizolační vrstva střešního pláště mPVC. Barva atracit.

Všechny klempířské konstrukce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610.

## Nátěry

Veškeré ocelové konstrukce, které budou viditelné budou opatřeny jedním základním a  dvouvrstvými syntetickými nátěry.- např. vnitřní schodiště, zárubně dveří apod. Ostatní neviditelné konstrukce budou opatřeny alespoň základním nátěrem a jedním vrchním syntetickým nátěrem.

## Opěrná stěna

V prostoru mezi chodníkem a přilehlým objektem SO 02A  bude provedena opěrná stěny z prefabrikovaných betonových palisád výšky 2000mm, průměr palisády 200mm.. Stěna je zde navržena z důvodu výškového rozdílu mezi objektem a přilehlou komunikací s chodníkem. Výška stěny nad přilehlých chodníkem je uvažována cca 900-1100 mm.

## Zpevněné plochy

Zpevněné plochy ve smyslu, chodníků, parkovacích stání, komunikace apod. jsou řešeny samostatným projektem.

## Závěrečná ustanovení

Projektant upozorňuje, že stavba musí být vedena odborným dohledem s patřičnou autorizací a musí být respektovány všechny požadavky dodavatelů jednotlivých stavebních konstrukcí, prvků, ucelených systémů. Stavba musí být v tomto duchu koordinována, jakékoliv změny vyplývající ze záměny stavebního řešení či materiálů musí být konzultovány s projektantem.

V Šumperku, 10/2021

Vypracoval: Ing. Pavel Langer